装

船

机

作

业

经

验

手

册

# 第一章、装船机作业经验手册

- 一、装船作业操作经验
1.上机前检查经验

- 上机前检查行走轨道是否有杂物或者人员。

- 检查锚定装置和防风拉锁是否解除，检查确认各夹轮器和电动轮楔是否打开。

- 送上控制电后查看“及时报警”“历史报警”是否有故障报警。

- 查看各限位、显示器、指示灯、监控、对讲机是否正常。

## 2.作业前操作经验

- 与中控核对装船机所要作业的泊位准确无误。

- 联系舱口指挥工，按照指令进行动作。

- 对好仓位后，大臂上升到停止上限位，抬起安全钩，操作大臂下降到78度出减速限位后，落下安全钩。

## 3.作业中操作经验

- 装舱作业时，装船机溜筒与船舶设施保持1米以上的安全距离再作业。

- 根据中控要求关注是否有发热煤上船情况。

- 查看是否有皮带跑偏撒料情况。

## 4.作业后操作经验

- 待料流全部走净后，告知中控，根据指令停止皮带。

- 将各旋钮开关打到初始位置。

- 按“控制断”按钮断开控制电源。

## 5.移仓经验

- 移舱时需将移舱旋钮打到“请求”位置。

- 通知中控确认信号，待显示屏显示移舱请求确认后，按下“皮带机停机”按钮。

- 操作溜筒出舱时，假如船舷太高，需要锁定溜筒出舱的，由专人观察指挥防止溜筒碰撞舱口。

- 移仓完成后，待“皮带启动”后旋钮打到移仓“完成”位置。

- 二、特殊工况操作经验
1.溜筒无法进仓时经验

对舱时如船舷过高溜筒无法直接进舱需摆动溜筒情况：

- 必须俯仰下降到47度以下（溜筒可以锁定角度为47度到15度，锁定范围内溜筒可前摆角度不能超过正10度），操作溜筒锁定。

- 同时溜筒进行前摆，不超10度后进行俯仰下降，俯仰和溜筒前摆不可同时操作。

## 2.溜筒无法出仓时经验

- 出舱时如船舷过高，溜筒无法直接出舱需摆动溜筒时，必须俯仰上升到15度以上（溜筒可以锁定角度为47度到15度，锁定范围内溜筒可前摆角度不能超过正10度），操作溜筒锁定。

同时溜筒进行前摆不超10度后，进行俯仰上升，俯仰和溜筒前摆不可同时操作。
3.雾天作业经验

- 作业前

关注设备状态和视线情况，加强沟通联系。

- 作业中

- 严格控制流量，防止出现皮带打滑导致的重载停机。

- 与舱口指挥加强联系，确保大机与船舶保持安全距离。

- 如舱口指挥无法看清仓内状况，需提前通知中控停止给料。

- 作业后

- 联系中控，若长时间不作业，升起大臂。

- 大机走到锚定位进行防风锚定措施并加强巡视。

## 4.湿粘煤作业经验

- 作业前

与中控确认所装煤种是否存在湿煤，或者所卸列车路程中是否有下雨等情况。

- 作业中

- 如有湿煤上船情况，应及时关闭干雾除尘系统。

- 提示中控严格控制流量，防止出现皮带打滑导致的重载停机。

- 要时刻关注中心漏斗情况，防止堵料停机。

- 作业后

- 对中心漏斗和大铲进行彻底检查，确保无粘煤，为后续装船作业做好准备工作。

- 如有粘煤撒料情况，及时联系清扫人员进行清扫。

- 大机走到锚定位进行防风锚定措施并加强巡视。

## 5.大风天气作业经验

- 作业前

- 查看现场风速情况。

- 要求舱口巡视佩戴护目镜等劳动防护用品。

- 作业中

- 装船机风速仪显示在13.8m/s以内可以作业，超过则停止作业。

- 与舱口巡视加强沟通联系，防止大机与船体发生刮碰。

- 及时启动干雾除尘系统，防止煤尘飞扬。

- 作业后

- 大机走到锚定位进行防风锚定措施以及加强巡视。

- 装船机行走轮前或后需放置铁鞋。

- 三、故障操作经验
1.堵煤情况处理经验

- 料斗或溜筒堵煤时，须立即停机并报告中控。

- 采取安全措施进行排除，严禁重载升臂架、提升溜筒。

## 2.走行松缆或紧缆作业经验

走行过程中，“即时报警”栏显示松缆或紧缆故障情况：

- 联系装船机巡视到走行电缆卷盘处查看情况。

- 装船机巡视进行松缆、紧缆操作，待故障复位后再作业。

## 3.溜筒角度超过正负5度、行走限位触发极限位置、臂架伸缩触发极限位置等作业经验

作业过程中设备无动作，“即时报警”栏显示超限位报警情况：

- 旋转“极限旁路”按钮不松手。

- 同时按下“复位”按钮，再进行相应动作，恢复正常位置。

## 4.悬臂皮带跑偏处理经验

作业过程中，“及时报警”栏显示悬皮跑偏情况：

- 当悬皮向东侧跑偏时，将尾车推杆拉回。

- 当悬皮向西侧跑偏时，将尾车推杆推出。

- 提示中控控制料流，观察是否有粘煤情况。

## 5.悬臂皮带机无法启动作业经验

- 检查控制电源是否送上。

- 俯仰工作角度为正14度到负12度，俯仰不在工作角度内将无法启动悬臂皮带机。

- 溜筒角度在正负5度以内。

四、其他经验
1.走行操作作业经验

- 走行操作前，确保中控指令到位。

- 确保地面上的人员明确知道。

- 大车走行时应逐级提升挡位，大车的减速时间是有延迟的，不得直接满速行走，所以当手柄归零时，还会行走一段距离，务必确定好行走距离约1.5米。

## 2.“就地”操作作业经验

设备就地操作：装船机各机构也可以使用“就地”操作模式在现场进行操作。

- 需要在就地操作箱上操作，将该操作箱上的就地选择开关选为“就地”。

- 使用就地操作箱上的按钮操作设备（就地操作箱有行走就地操作箱、俯仰就地操作箱、臂架就地操作箱）。

## 3.挂安全钩作业经验

- 装船作业结束后，在俯仰上升到78度时进入减速区，抬起安全钩。

- 直至俯仰到达上限位后（控制屏显示俯仰到达上限位），落下安全钩。

- 再将俯仰下降，待控制台上的“进钩”指示灯亮起后完成操作。

- 听舱口指挥工指挥，将大机移到锚定位进行锚定，各旋钮开关需打到初始位置后，按“控制断”按钮断开控制电源。

## 4.提升环保作业经验

- 装船作业时控制物料下落高度，调整臂架角度使物料平缓落舱，避免高速下落产生大量扬尘。

作业结束后及时关闭装船机非必要电源、照明等，并有专人进行收尾检查，避免设备长期待机耗电。作业时开启、闲置时关闭，降低照明能耗。
5.节能降耗作业经验

- 作业时如发现大铲有粘煤情况。

- 可在仓口指挥下摆动抛料板，借用煤流冲击力清理粘煤，提升作业效率。

- 装船机司机接到装船指令后再启动设备，皮带采样和移舱等待时，及时停止皮带机运行，减少非必要运转部件，杜绝设备空转浪费。