一、单选题（共 350 题）

1.装船作业时船舶偏正杆一般不超过（  ）度。

A 2.5

B 3

C 5

D 8

答案：B

- 船舶排水期间前后水尺差应该保持在（  ）米以上。

- A 2

B 6

C 8

D 10

答案：A

- 中垂较大的船舶 2 舱应（  ）装载。

- A 从中向前

B 从中向后

C 从前向后

D 从后向前

答案：C

- 中垂较大的船舶 3 舱应（  ）装载。

- A 从中向前

B 从中向后

C 从前向后

D 从后向前

答案：D

5.为了方便调水尺首舱应该保留（  ）位置。

A 中部

B 前部

C 后部

D 中前部

答案：D

6.为了方便调水尺尾舱应该保留（  ）位置。

A 中部

B 前部

C 后部

D 中前部

答案：C

7.5 万吨级船舶调平 1°大概需要（  ）吨货物。

A 200

B 300

C 400

D 500

答案：B

8.装船作业结束，偏杆一般不超过（  ）度。

A 0.2

B 0.3

C 0.4

D 0.5

答案：B

9.装船作业时，随时观察作业情况，防止（  ），偏杆情况发生。

A 冒舱

B 堵料

C 偏斜

D 空仓

答案：A

10.作业后，舱内料位差不应超过（  ）米。

A 1.4

B 1.5

C 1.6

D 1.7

答案：A

11.锦州港口公司码头长度为（  ）。

A 810

B 820

C 830

D 840

答案：B

12.锦州港口公司装船机高度臂架收回状态为（   ）m。

A 51

B 51.44

C 52

D 53

答案：B

13.锦州港口公司臂架放下状态为（  ）。

A 47

B 47.9

C 48

D 49

答案：B

14.锦州港口公司筒仓仓底带式输送机额定能力为（  ）t/h，带宽 1600mm，带速 4.0m/s。

A 2500

B 3000

C 3500

D 4000

答案：B

15.锦州港口公司 BJ1 皮带机有两套提升导料槽，分别位于 T（  ）和 T10 转接机房。

A 8

B 12

C 11

D 9

答案：D

16.在 BQ1-1 或 BQ1-2 皮带机对 BJ1 皮带机供料时动作至（   ）限位；在直装流程运行时， 动作至上限位。

A 上

B 中

C 下

D 后

答案：C

17.除铁器额定悬挂高度为（   ）mm。

A 500

B 550

C 600

D 700

答案：B

18.翻车机往筒仓堆料切换到BH1-2 侧。T8 转接机房电动翻板用于切换（   ）皮带机的料 流，直装流程切换到 BJ1 侧，翻堆流程切换到 BYJ1 侧。

A BH1-1

B BH1-2

C BZQ1

D BYJ1

答案：C

19.翻车机往筒仓堆料切换到BH1-2 侧。T8 转接机房电动翻板用于切换 BZQ1 皮带机的料流， 直装流程切换到（  ）侧，翻堆流程切换到 BYJ1 侧。

A BH1-1

B BJ1

C BZQ1

D BYJ1

答案：B

20.翻车机往筒仓堆料切换到BH1-2 侧。T8 转接机房电动翻板用于切换 BZQ1 皮带机的料流， 直装流程切换到 BJ1 侧，翻堆流程切换到（  ）侧。

A BH1-1

B BJ1

C BZQ1

D BYJ1

答案：D

21.皮带机各处的轴承温度要随时进行监视，一般应在(    )℃, 达到 80℃时应立即停机。

A 30-40

B 40-50

C 50-60

D 60-70

答案：A

22.皮带机各处的轴承温度要随时进行监视，一般应在 30℃—40℃, 达到(    )℃时应立即 停机。

A 50

B 60

C 70

D 80

答案：D

23.含煤污水处理系统一级净化器共有（  ）个放泥阀，其中 3 个电动排泥阀，手动排泥阀 一次排泥不得超过 30s。

A 10

B 15

C 20

D 30

答案：B

24.含煤污水处理系统一级净化器共有 15 个放泥阀，其中（   ）个电动排泥阀，手动排泥 阀一次排泥不得超过 30s。

A 1

B 3

C 6

D 9

答案：B

25.含煤污水处理系统一级净化器共有 15 个放泥阀，其中 3 个电动排泥阀，手动排泥阀一次 排泥不得超过（   ）s。

A 10

B 30

C 70

D 80

答案：B

26.除尘泵房东西水池水位上限（   ）m，上上限 2.7m。

A 2

B 2.3

C 3

D 4

答案：B

27.含煤污水处理系统共有（  ）台提升泵。

A 1

B 2

C 3

D 5

答案：D

28.生活污水处理系统机械格栅每隔（  ）分钟，工作 5 分钟。

A 20

B 60

C 70

D 80

答案：B

29.生活污水处理系统机械格栅每隔 60 分钟，工作（  ）分钟。

A 1

B 5

C 10

D 20

答案：B

30.生活污水处理系统两台曝气风机交替时间为（  ）分钟。

A 30

B 40

C 70

D 80

答案：A

31.东西消防水池的容积分别是（  ）立方米，深度 4 米。

A 100

B 500

C 800

D 1500

答案：D

32.东西消防水池的容积分别是 1500 立方米，深度（  ）米。

A 4

B 10

C 20

D 30

答案：A

33.生活污水处理系统高效过滤器有 2 种冲洗方法，分别是（  ）和反冲洗。

A 正冲洗

B 中冲洗

C 底冲洗

D 面冲洗

答案：A

34.悬臂胶带机皮带接头采用（  ）接头。

A 硫化方式

B 冷粘方式

C 热粘方式

D 胶粘方式

答案：A

35.堆取料机的符号代表是（  ）。

A SE

B SL

C SR

D SG

答案：C

36.堆取料机行走机构共有（  ）套驱动装置。

A 20

B 26

C 30

D 40

答案：B

37.斗轮堆取料机在散状物料原料场的（  ）运行。

A 轨道上

B 轨道下

C 地面

D 行走面

答案：A

38.（  ）作业堆场及堆取料机应有足够的照明。

A 夜间

B 白天

C 雨天

D 雪天

答案：A

39.当风速超过（   ）m/s，禁止作业。

A 10

B 13.8

C 15

D 18

答案：B

40.堆取料机走行机构驱动 电机功率为（   ）kw ，车轮直径为 630mm ，轨道型号为 DQL6000/6000•47 型。

A 6

B 7.5

C 9

D 10

答案：B

41.堆取料机走行机构驱动 电机功率为 7.5kW ，车轮直径为（   ）mm ，轨道型号为 DQL6000/600047 型。

A 500

B 600

C 630

D 700

答案：C

43.堆取料机电缆卷盘分为（  ）电缆卷盘和动力电缆卷盘。

A 控制

B 通讯

C 光纤

D 动力

答案：A

44.堆取料机电缆卷盘分为控制电缆卷盘和（  ）电缆卷盘。

A 控制

B 通讯

C 光纤

D 动力

答案：D

45.装船机轨距为（  ）米。

A 10

B 16

C 20

D 30

答案：B

46.装船机轨道型号为（  ）。

A QU100

B QU300

C QU400

D QU500

答案：A

47.装船机臂架最大外伸距离为（  ），臂架伸缩行程为 12.86m。

A 29

B 29.29

C 30

D 31

答案：B

48.装船机臂架最大外伸距离为 29.29m，臂架伸缩行程为（  ）。

A 12

B 12.68

C 12.86

D 14

答案：C

49.装船机悬臂皮带机驱动电机功率为（   ）kw。

A 300

B 315

C 400

D 500

答案：B

50.装船机臂架伸缩机构有（  ）台驱动电机，功率为 22kW。

A 1

B 2

C 3

D 5

答案：B

51.装船机臂架伸缩机构有 2 台驱动电机，功率为（   ）kw。

A 10

B 22

C 30

D 40

答案：B

52.装船机大臂进行俯仰动作时，俯仰角度在(    )°以上时进入减速区，俯仰速度下降到 20%。

A 70

B 78

C 80

D 90

答案：B

53.装船机大臂进行俯仰动作时，俯仰角度在 78° 以上时进入减速区，俯仰速度下降到 (    )。

A 10%

B 15%

C 20%

D 40%

答案：C

55.作业时溜筒角度超过（  ）、行走限位触发极限位置、臂架伸缩触发极限位置等， 需进 行极限旁路操作极限旁路需谨慎操作，应将极限旁路旋钮钥匙打到极限旁路位置保持，然后 按下 复位按钮，将相应机构动作到正常工作位置后松开极限旁路旋钮钥匙即可。

A ±5

B ±6

C ±8

D ±9

答案：A

56.作业时溜筒角度超过±5°、行走限位触发极限位置、臂架伸缩触发极限位置等， 需进行极限旁路操作极限旁路需谨慎操作，应将极限旁路旋钮钥匙打到（   ）位置保持，然后按 下复位按钮，将相应机构动作到正常工作位置后松开极限旁路旋钮钥匙即可。

A 极限旁路

B 旁路

C 复位

D 中间位置

答案：A

58.大车行走停止是有延迟时间的，所以当手柄归零时，还会行走一段距离，务必保持安全 距离约（   ）m，让人、物远离行走轨迹。

A 1

B 1.5

C 2

D 3

答案：B

59.BF1 和 BF2 带式输送机伸缩给料装置有效行程（   ）m，BQ1-1、BQ1-2、带式输送机伸 缩给料装置有效行程 13m。

A 5

B 8

C 9.6

D 40

答案：C

60.BF1 和 BF2 带式输送机伸缩给料装置有效行程 9.6m，BQ1-1、BQ1-2、带式输送机伸缩给 料装置有效行程（   ）m。

A 10

B 11

C 12

D 13

答案：D

- 用兆欧表摇测电动机绝缘时,应以（   ）r/min 左右的转速摇动手柄。

A 60

B 90

C 120

D 150

答案：C

66.万用表测量完毕后,应将转换开关转到空档或（  ）的最高档。

A 交流电压

B 电阻

C 电流

D 直流电压

答案：A

67.高压断路器又叫高压开关,它配置有完整的（  ）。

A 有明显断开点

B 灭弧装置

C 没有灭弧装置

D 熔断装置

答案：B

72.将两个 20Ω的电阻并联，串联后的总电阻是(    )Ω。

A 20

B 30

C 40

D 60

答案：C

73.将三个 90Ω的电阻并联，并联后的总电阻是(    )Ω。

A 30

B 45

C 180

D 270

答案：A

- 耐压值相同、容量分别为 C1 和 C2 的两个电容串联，则并联后总的电容值变为（  ）。

A C1+C2

B C1/C2

C C2/C1

D C1C2/（C1+C2）

答案：D

78.35KV 及以下的绝缘杆和绝缘夹钳的试验周期为（  ）。

A 两年

B 半年

C 一年半

D 一年

答案：D

79.对人体伤害最严重的电流频率是（   ）Hz。

A 0

B 50

C 1000

D 2000

答案：B

80.照明灯需用安全电压时,应采用（  ）降压获得。

A 双绕组变压器

B 电阻串联

C 自耦变压器

D 电阻并联

答案：A

83.三相异步电动机一般可直接启动的功率为（   ）kW 以下。

A 7

B 10

C 16

D 20

答案：A

84.红色按钮开关一般表示（  ）。

A 停止

B 启动

C 供不同场所使用

D 工作

答案：A

86.对称三相电源三角形连接时,线电压为 380V,则相电压为（   ）V。

A 140

B 220

C 311

D 380

答案：D

二、多选题（共 310 题）

1.带式输送机是根据（  ）原理，由传动滚筒带动（   ），将物料运到所需的地方。

A 链传

B 摩擦传动

C 输送带

D 托辊

答案：BC

2.带式输送机的槽角是上托辊最外侧的辊子与（  ）的夹角，电力系统最常用的带式输送 机槽角为（  ）度。最大槽角可达（  ）度。

A 垂直

B 水平线

C 45°

D 60°

答案 ：BCD

3.港口公司码头泊位满足（   ）万吨级船舶靠泊。

A 1

B 3

C 7

D 10

答案 ：ABC

4.带式输送机上的驱动装置一般由（  ）几部分组成。

A 电动机

B 减速机

C 联轴器

D 主动滚筒

答案 ：ABCD

5.托辊的作用（   ）。

A 减少摩擦

B 调整张力

C 缓冲冲击

D 支撑胶带

答案：AD

6.输煤系统常见的故障为（  ）。

A 跑偏

B 皮带断裂

C 堵煤

D 皮带打滑

答案：AC

8.输煤皮带一般正常起动时，按煤流程顺序（   ）逐一起动，而停机时则按来煤流程顺序 的（  ），逐一停机。

A 相反方向

B 相反方向

C 相同方向

D 相同方向

答案：AC

10.带式除铁器主要由（   ）、机架、（   ）、减速机、主（   ）动滚筒、弃铁皮带、 (    )、冷却风机等组成。

A 电磁铁

B 驱动电机

C 从

D 支撑托辊

答案：ABCD

11.斗轮装置主要由斗轮体、料斗、（  ）、斗轮轴、轴承座、（  ）、液压站等组成。

A 圆弧挡料板

B 料斗槽

C 导料槽

D 液压马达

答案：ACD

12.斗轮机悬臂皮带机主要由（   ）、托辊组、改向滚筒组、（   ）、漏斗及导料槽等部 分组成。

A 驱动装置

B 制动装置

C 泄压装置

D 张紧装置

答案：AD

13.斗轮机堆料方式有（  ）。

A 四角堆料

B 回转堆料

C 定点堆料

D 行走堆料

答案：BCD

14.斗轮机驱动装置由（  ）两部分组成。

A 外曲线液压马达

B 内曲线液压马达

C 轴向变量泵

D 径向变量泵

答案：BC

15.机旁手动可以在单机设备的（  ）或（   ）中使用。

A 调试

B 试运

C 检修

D 运行

答案：AC

17.带式输送机的落煤装置由（  ）组成。

A 落煤管

B 下煤管

C 导煤槽

D 落煤槽

答案：AC

18.翻车机自动运行中严禁在翻车机平台（  ）。

A 行走

B 运动

C 站立

D 休息

答案：ABCD

19.装船指导员需要检查船舱内有无（  ），并报告中控。

A 异物

B 积水

C 杂物

D 空间

答案：AB

20.船舶配载图应包含（  ）。

A 船舶重量

B 百吨变化量

C 船舶名称

D 船舶航次

答案：BCD

21.煤的元素组成是碳、氢、氧、氮、硫。其中发热量最高的元素是（  ）。对锅炉设备有 害的元素是（  ）。

A 碳

B 氢

C 硫

D 氮

答案：BC

23.润滑系统主要作用为（  ）。

A 润滑

B 冷却

C 防锈

D 清洗

答案：ABCD

24.皮带电动机不能启动的原因有（  ）三种。

A 电源消失 B 保险熔断

C 电机接地线未接地

D 控制回路有故障

答案：ABD

25.船舶载重线包括（  ）。

A 夏季载重线

B 热带载重线

C 冬季载重线

D 春季载重线

答案：AB

26.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架工作，高度超过（   ）时，必须使用安全带，凡 离地面（  ）及以上地点进行工作，都应视为高空作业。

A 1 米

B 1.5 米

C 2 米

D 2.5 米

答案：BC

28.凡在离地面（  ）m 及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业，应按照本规程的规 定执行。凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上做，尽量减少（  ）。

A 3

B 2

C 高空作业

D 登高作业

答案：BC

29.容易自燃的煤不宜长期堆存，必须堆存时，应有（   ）的措施，并经常检查煤堆内的温 度。当温度升高到（  ）以上时，应查明原因并立即采取措施。

A 防止自燃

B 预防自燃

C 50℃

D 60℃

答案：BD

30.所谓接地保护，是将（   ）与大地作可靠连接。当发生漏电故障， 外壳的危险电压安全 泄入大地，保障人身安全。

A 电机设备

B 电气设备

C 工器具的外壳

D 设备的接地线

答案：BC

31.检修工作开始之前，（  ）应共同到现场检查安全措施确已执行，方可在工作票上签字， 允许开始工作。

A 工作许可人

B 工作班成员

C 工作操作人

D 工作负责人

答案：AD

32.遇有电器设备着火时对可能带电的电器设备以及发电机，电动机等，应采用（  ）进行 灭火。

A 干式灭火器

B 二氧化碳灭火器

C 1211 灭火器

D 水基灭火器

答案：ABC

33.入厂煤采样可分为（  ）两种。

A 人工采样

B 自动采样

C 机械采样

D 手动采样

答案：AC

34.改向滚筒用于改变输送带的运行（  ），或增加输送带与传动滚筒的（   ）。

A 方向

B 位置

C 包角

D 夹角

答案：AC

35.输送带在带式输送机中起（  ）作用。

A 牵引

B 拉拽

C 承载

D 转动

答案：AC

36.联锁的作用是防止（  ）。

A 误操作

B 事故

C 保护设备

D 维持设备正常运行

答案：AC

37.缓冲托辊的作用就是用来在（  ）处减少物料对胶带的（  ），以保护胶带。

A 受料

B 下料

C 冲击

D 缓冲

答案：AC

38.港口公司带式输送机张紧装置可分（  ）两种。

A 重锤

B 轮式

C 液压

D 车式

答案：AC

39.港口公司码头泊位长（  ）米，泊位之间间隔（  ）米。

A 225

B 228

C 25

D 28

答案：BC

40.常见的传动形式有哪些（  ）。

A 齿轮传动

B 皮带传动

C 链条传动

D 蜗杆传动

答案：ABCD

43.二氧化碳灭火器的作用是（  ）燃烧物和冲淡燃烧物表层的（   ），从而终止燃烧。

A 冷却

B 吹走

C 氧

D 二氧化碳

答案：AC

44.在（  ）情况下，任何人都可以按“急停开关”，（  ）皮带运行。

A 紧急

B 非紧急

C 停止

D 启动

答案：AC

45.设备发生故障，在（  ）以前，任何人不得随意启动设备。

A 责任人未受到处理

B 故障原因未查明

C 缺陷未消除

D 当事人未受到教育

答案：BC

50.装船作业结束后，将装船机停在指定的位置上，当预测到将会有暴风，或者长期停用装 船机时，必须利用（  ）固定住装船机。

A 锚定装置

B 防风系缆

C 铁鞋

D 安全钩

答案：AB

三、判断题（共 310 题）

1.港口由水域和陆域组成。(    ) 答案：正确

2.港口陆域高度根据设计高水位加超高值确定，要求在高水位时不淹没港区。(    ) 答案：正确

3.港口是运输链上的一个环节，运输网络上的枢纽，服务功能是港口的首要功能。(    ) 答案：错误

4.现代港口已经发展成为一个综合物流中心。(    )

答案：正确

5.港口企业通过能力受到众多因素的影响，设备设施是影响港口企业通过能力的主要因素。 (    )

答案：错误

6.危险货物运输时，易燃液体和爆炸品可以用一辆车进行运输。(    ) 答案：错误

7.我国对外开放水平最高的运输方式是铁路运输。(    ) 答案：错误

8.运输业是国家基础产业，属于服务业，具有公益性和竞争性双重特征。(    ) 答案：正确

9.运输距离、环节、工具、时间和费用是影响运输合理化的决定性因素。(    ) 答案：正确

10.在所有运输方式中，成本最低的是水路运输。(    ) 答案：正确

11.港口航道指为了保证船舶安全、便利地进出港口和靠离码头,港内必须要有足够的水深和 一定宽度的航道;它可以是天然的,也可以是经过人工开挖的。(    )

答案：正确

12.位于港口水域外围，用以抵御风浪、保证港内有平稳水面的水工建筑物的防波堤。(    ) 答案：正确

13.港口水深表明港口条件和可供船舶使用的基本界限。(    )

答案：正确

14.衡量港口能力的主要指标是港口货物吞吐量。(    ) 答案：正确

15.大型船舶的航道宽度为 50～300 米。(    ) 答案：错误

16.码头泊位数表明港口条件和可供船舶使用的基本界限。(    ) 答案：错误

17.港口物流的货流即“物”流。(    ) 答案：错误

18.港口的地理位置包括自然地理位置、经济地理位置、交通地理位置、政治军事位置。(    ) 答案：正确

19.港口是承担社会物流的主要集散地，特别是进出口物流的主要载体。(    )

答案：正确

20.当码头船舶完货后，港方应当凭借水尺单与水路运单制作货物交接单。(    ) 答案：正确

21.当船舶靠泊出现危险性因素时，码头指导员有权要求船舶暂停靠泊。(    ) 答案：正确

22.含煤污水处理系统主要用于处理堆场喷淋、各设备冲洗等在生产作业过程中产生的含煤 污水。收集后的污水在含煤污水处理厂进行严格的处理，确保 PH：6.5～8.5 色度： ≤25 度 后投入生产回收再利用。(    )

答案：正确

23.翻车机系统是通过定位车、拨车机和夹轮器将火车车皮分次精确送至翻车机主体平台上。 (    )

答案：正确

24.逆止器在翻车机出口端以防止已翻卸的列车溜退。(    ) 答案：正确

25.摘钩车（C70，C70E，C64）在设备操作前就必须选择好对应的待翻车型，选择车型必须 在就地模式下，选择完后对应的车型选择按钮会变带有绿色底色。(    )

答案：正确

26.在冬季煤会被冻结在车厢底部而很难在正常角度翻卸，因此需要加大一定角度来翻卸冻 煤，在主画面左侧有冻煤选择按钮，点击后按钮变为绿色，此时翻车机的由正常的翻卸角度 （165 度）变成 180 度。(    )

答案：错误

27.翻车机在翻转过程中，前提条件是靠车板，压车梁必须达到翻卸要求，靠车板，压车梁 压力达到 15bar 以上，压车梁的下压信号至少三个正常。(    )

答案：错误

28.斗轮堆取料机进行取料作业时，料堆设计总高度 16m，分 4 层取料，每层 4m。(    ) 答案：正确

29.皮带跑偏值不得超过皮带宽度的 5％或者 75mm。(    )

答案：正确

30.皮带边缘磨损值不大于皮带宽度的 20％。(    ) 答案：错误

31.堆料作业采取定点堆料。悬臂不回转，随着料堆增高，悬臂逐渐上仰，保持斗轮下沿与 堆垛距离不超过 1.5 米，以减少扬尘。(    )

答案：错误

32.取料作业采取回转水平全层取料，大车不行走，臂架向左或向右取料，回转角度大约为35°

-80°取料。(    ) 答案：错误

33.正常工作时，堆取料作业用快速、空车调车时用慢速。(    ) 答案：错误

34.作业时如果失去电源，需将所有控制器和开关回到关闭档直到再次合上控制电源。(    ) 答案：正确

35.带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。(    )

答案：正确

36.装船机安装有风速仪来显示风速并对操作员给出报警指示。在风速大于 13.8m/s（六级 风）时禁止作业，应将大车做好防风锚定措施，然后离开装船机。(    )

答案：正确

37.翻车机返回循环开始时，翻车机的干雾系统就会开启。(    ) 答案：错误

38.全自动循环中，翻车时压车梁信号在大于 60 度时才参与连锁。(    ) 答案：错误

39.对舱时如船舷过高溜筒无法直接进舱需摆动溜筒，必须俯仰下降到 30 度以下。(    ) 答案：错误

40.装船机大车行走停止是有延迟时间的，所以当手柄归零时，还会行走一段距离，务必保 持安全距离约 1.5 米，让人、物远离行走轨迹。(    )

答案：正确

41.堆取料机作业时各电动机运行电流不大于额定电流，无杂音，电机温度小于 60度。(    ) 答案：错误

42.减速机运行时的壳体温度应在 80℃以下。(    )

答案：正确

43.人体是导体，当人体接触到电压时就会在体内形成电流。这种现象就是触电。(    ) 答案：错误

44.液力耦合器是以液体为工作介质的能量转换装置。(    )

答案：正确

45.堆取料机中心漏斗落料挡板的作用是防止物料洒落。(    ) 答案：错误

46.维护检查减速器时需要检查齿轮和轴承的声响是否正常、各处油温是否正常、齿轮齿面 磨损情况、各部件紧固螺丝有无松动，损坏和是否保持良好润滑等。(    )

答案：正确

47.设备司机在工作中可以利用限位开关进行减速或停机。(    ) 答案：错误

48.机械设备润滑的作用有防止锈蚀、形成密封、缓和冲击振动等。(    ) 答案：正确

49. 日常点检是由管理人员在上班前或上班后，结合日常维护，主要依据感官直觉，按照规 定项目，对设备的运行和劣化情况进行检查。(    )

答案：错误

50.堆取料机行走时如果出现卡轨现象一般是由于轨道中心线与车轮前进方向不在一条线上 造成的。(    )

答案：正确

51.设备司机每天交接班时可以根据需要来按照点检卡的要求检查设备。(    ) 答案：正确

52.当悬臂皮带机长时间过负荷运转或有其他意外过负荷情况出现时偶合器的油温就会升高 使得易熔塞熔化最终导致偶合器喷油。(    )答案：正确

53.设备司机必须熟知设备上的，电气开关和安全装置不得自行改动，只有专业人员对设备 进行改动。(    )答案：正确

54.在接通高低压进线前，所有的控制开关均处于“0”位。(    ) 答案：正确

55.减速机的作用是降速，从而降低扭矩。(    ) 答案：错误

56.翻车机在维修时，翻车机转子可翻转 180°。(    ) 答案：正确

57.液压系统的油温高会导致：液压油的黏度降低，容易引起泄漏，效率下降等。(    )答案：正确

58.摩擦、冲击能产生火花甚至能导致火灾发生。(    ) 答案：正确

59.动态轨道衡是用来称重车的重量的。(    ) 答案：错误

60.电机铭牌上标注的功率是有功功率。(    ) 答案：错误

61.解系缆工在装船机附近系、解缆绳时，装船机司机在观察安全后可以行走。(    ) 答案：错误

62.电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(    ) 答案：正确

63.单相 220V 电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(    ) 答案：错误

64.防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(    ) 答案：正确

65.使用电气设备时, 由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 (    )

答案：正确

66.电动机轴承过热的原因是润滑油太脏或牌号不对时,应充油。(    ) 答案：错误

67.熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(    ) 答案：错误

68.带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电 使用。(    )

答案：正确

69.停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(    ) 答案：正确

70.对于避雷器、变压器等电气设备安装后,可不用再进行耐压试验。(    ) 答案：错误

71.电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。(    ) 答案：正确

72.手动操作隔离开关时,操作人和监护人都应穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还应戴绝缘手套、 穿长袖工作服。(    )

答案：正确

73.接地线必须用缠绕方法进行接地和短路。(    ) 答案：错误

74.新入职员工、实习人员等必须经公司级、部门级、班组级三级安全教育与培训。(    ) 答案：正确

75.当筒仓一氧化碳浓度高于 300ppm 或甲烷浓度高于 65%LEL 时应立即排料至应急堆场。 (    )

答案：正确

76.动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过 30min，继续动火前，动火执行 人、监护人应重新确认安全条件。(    )

答案：正确

78.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(    ) 答案：正确

79.空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(    ) 答案：正确

80.220/380V 配电线路一般称为低压配电线路。(    ) 答案：正确

81.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(    ) 答案：正确

82.翻车机设备操作模式有自动控制、远程手动控制、就地控制三种模式。(    ) 答案：正确

83.高温季节和潮湿环境中发生的触电事故较多(    ) 答案：正确

84.就基本结构而言,转换开关属于刀开关。(    ) 答案：正确

85.临时遮栏应装设牢固,检修工作人员在工作中不得随意移动或拆除临时遮栏。(    ) 答案：正确

86.绝缘靴一般用作辅助安全用具,但可用作防护跨步电压的基本安全用具。(    )

答案：正确

87.行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。(    ) 答案：正确

88.低压断路器能对电路实时控制与保护。(    ) 答案：正确

89.监护人发现工作人员违章操作,应及时纠正,必要时可令其暂时停止工作,并报告上级。 (    )

答案：正确

90.对于停电后来电时自行启动会带来危险的设备,应选用带有失脱扣器的断路器和接触器 控制。(    )

答案：正确

91.交流接触器属于次自动电器,可以用来实现远距离控制。(    ) 答案：正确

92.装设接地线必须由两人进行，其中一人操作，一人负责监护。若为单人值班，只允许使 用接地刀闸接地。(    )

答案：正确

93.任何情况下都不得带负荷更换熔断器的熔体。(    ) 答案：正确

94.低压断路器分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器实现远距离分闸。(    ) 答案：正确

95.皮带粘接中，接头长度越长越好。(    ) 答案：错误

96.扬程就是指泵将水输送的距离。(    ) 答案：错误

97.翻车机翻车速度缓慢、吃力是由于电机烧坏。(    ) 答案：错误

98.斗轮机变幅机构主要用于实现前臂架的俯仰运动，调节取料时斗轮的取料高度以及堆料 时物料的落差。(    )

答案：正确

99.斗轮机驱动轮数一般不少于总轮数的 50%。(    ) 答案：正确

100.斗轮机夹轮器电气回路中设置了限位开关，通过电气联锁，保证只有在夹钳松开时才能 启动行走机构。(    )

答案：正确

101.锦州港口公司斗轮机的防尘系统供水方式为水管卷筒式。(    ) 答案：错误

102.锦州港口公司斗轮机采用的供电方式为软电缆拖动式。(    ) 答案：错误

103.斗轮机悬臂皮带机各零件的重心应尽可能靠近悬臂架中心。(    ) 答案：错误

104.尾车的主要功能是用来取料的。(    ) 答案：错误

105.锦州港口公司斗轮机行走减速机的润滑属于自动润滑。(    ) 答案：错误

106.锦州港口公司斗轮机回转机构采用大轴承的方式。(    ) 答案：错误

107.泵运行时，轴承温度不能超过 60OC。(    ) 答案：错误

108.挥发分不是以现成的状态存在于燃料中的，而是在燃料加热时形成的。(    ) 答案：正确

109.控制拨车机大臂升降的是平衡油缸。(    ) 答案：错误

110.拨车机与定位车的走行电机都采用了直流电机。(    ) 答案：错误

111.斗轮机的斗轮超过出力时，压力继电器断开，操作电源中断，所有电机全部停止运行。 (    )

答案：错误

112.斗轮机是只能从煤场取料给带式输送机的高效运煤机械。(    ) 答案：错误

113.副尾车胶带上有煤时也可以进行尾车变换操作。(    ) 答案：错误

114.斗轮机的轮斗每回转一次，单位回转角度内取料量是相等的。(    ) 答案：错误

115.斗轮机轮斗必须保证在空载状态下启动，当轮斗与煤堆相接触，应将大臂抬起，轮斗悬 空后方能启动运行。(    )

答案：正确

116.翻车机平台无零位信号拨车机是无法牵车的。(    ) 答案：正确

117.在正常操作过程中，拨车机牵车可以直接采用中速启动。(    ) 答案：错误

118.锦州港口公司斗轮机常采用的堆料方式有定点堆料和回转堆料。(    ) 答案：正确

119.斜坡层次取料法较水平全层取料法节能。(    ) 答案：错误

120.斗轮机大车快速行走时，臂架应保持与轨道垂直的位置。(    ) 答案：错误

121.斗轮机运行中风力大于六级，应停止作业，投入夹轨锚定装置，将轮斗放在煤堆上。 (    )

答案：正确

122.堆料作业时，要经常调整悬臂高度，避免物料落差过高煤尘飞扬。(    ) 答案：正确

123.当斗轮被塌方的煤堆埋住时，应先抬起大臂再回转。(    ) 答案：错误

124.滚动轴承的间隙分为径向间隙和轴向间隙两种。(    ) 答案：正确

125.减速机的轴承润滑一般采用飞溅式润滑。(    ) 答案：正确

126.带传动是靠摩擦力来工作的。(    ) 答案：正确

127.齿轮最常见的失效形式是断齿。(    ) 答案：错误

128.平行托辊主要支撑重载段皮带。(    ) 答案：错误

129.消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层。(    ) 答案：正确

130.消防水池进水管管径应经计算确定，但不应小于 DN100。(    ) 答案：正确

131.消防器材严禁挪作他用，未经批准严禁私自引接或挪作他用。(    ) 答案：正确

132.压力容器或管道未泄压前严禁动火。(    ) 答案：正确

133.消防水池设置时，市政给水流量应该大于建筑室内外所需流量。(    ) 答案：错误

134.消防水池补水时间不宜大于 48 小时，但当消防水池有效总面积大于 2000m3时，不应大 于 96 小时。(    )

答案：正确

135.当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止逆流器时，最低有效水位为防止逆流器 顶部以上的 0.5 米。(    )

答案：错误

136.消防水泵接合器应设在便于与消防车连接的地点，其周围 15-30 米内应设室外消火栓。 (    )

答案：错误

137.地下式水泵接合器接口至地面的距离宜不大于 0.4 米。(    ) 答案：正确

138.地上式水泵接合器与门窗洞口的距离不宜小于 1.2 米，接口至地面的距离宜为 0.5 米。 (    )

答案：错误

139.湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式装置。(    ) 答案：正确

140.干式系统是指工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。(    ) 答案：错误

141.雨淋系统是指由火灾自动报警系统或传动管控制， 自动开启雨淋阀和启动消防水泵后， 向开式洒水供水的自动喷水灭火系统。(    )

答案：正确

142.清扫人员在清理料斗堵料时必须将有关设备停电并通知中控室和值班主任，现场拉上两 个及以上的拉线开关，系好安全带，并要有专人监护。(    )

答案：正确

143 燃烧需要具备的三个条件是可燃物质、催化剂、氧气。(    ) 答案：错误

144.输煤皮带无论是在停止还是在运行中，都禁止在皮带上站立、越过、爬过 。(    ) 答案：正确

145.电动机着火时，应立即切断电源，并用泡沫灭火器灭火。(    )

答案：错误

146.大宗散货的装卸船作业，基本上都是采用专用泊位、专用作业机械组成的专用作业系统。 (    )

答案：正确

147.锦州港口公司港池航道与锦州港主航道连接，港池航道长度约为 738 米，宽度为 198 米。 (    )

答案：正确

148.锦州港口公司 8 个筒仓经过五个阶段沉降观测试验于 2022 年 12 月 20 日转为正常运行 状态 。(    )

答案：错误

149.建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。(    ) 答案：正确

150.用人单位应当为职工参加工伤保险，由用人单位和职工按照国家规定，共同缴纳工伤保 险费。(    )

答案：错误

151.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产 安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。(    )

答案：错误

152.安健环管理体系建设思路是以风险管理为核心的。(    ) 答案：正确

153.X 射线辐射属于电离辐射。(    ) 答案：正确

154.建设项目的职业病防护设施应当与主体工程同时设计，同时投入生产和使用。(    ) 答案：错误

155.工作离开工作地点超过 3h 者，必须办理工作负责人变更手续。(    )

答案：错误

156.劳动防护用品是预防职业危害的最后一道屏障。(    ) 答案：正确

157.一级动火工作票的有效期为 48h（两天），二级动火工作票的有效期为 120h（五天）， 但均不准超过相应检修工作票的许可期限。(    )

答案：错误

158.当锦州港口公司现场风速超过 20 米/秒时，必须立即停止作业，并把机械设备移至锚定 位置，夹紧夹轨器或夹轮器，放下锚定插板，系上防风拉索。(    )

答案：正确

159.在易燃、易爆场所的照明灯具；应使用密闭型或防爆型灯具；在多尘、潮湿或有腐蚀性 气体的场所，应使用防水防尘型灯具。(    )

答案：正确

160.有限空间分为三类：封闭或半封闭设备、地下有限空间、地上有限空间。(    )

答案：正确

161.胸外按压要以均匀的速度进行，胸外按压速率是 80-100 次/min，每次按压和放松的时 间相等。(    )

答案：错误

162.翻卸作业中如出现液压系统油箱低油位、空油位报警， 需现场核实油箱油位及液压系统 是否有渗油、漏油现象， 及时上报并处理。禁止不到现场核实， 擅自消除报警信息恢复作业。 (    )

答案：正确

163.堆取料机堆取状态转换需要调整副尾车、斗轮导料槽下部挡板、悬臂导料槽挡板、 BDQ1 导料槽位置。(    )

答案：正确

164.堆取料机转换操作必须由两人进行，一人操作，另一人监视东西两侧副尾车液压缸和安 全钩位置。(    )

答案：正确

165.堆取料机快速行驶时，必须是在悬臂处于水平状态，且与走行轨道长度方向的夹角小于

30 度。当回转角度≥30 度时，行走须用低速,其他机构启动时，不允许快速行驶大车。(    ) 答案：错误

166.堆取料机作业前气温在 0℃以下时，空车运转 3－5 分钟，方可进行堆取料作业。(    ) 答案：错误

167.装船机可以俯仰和行走同时进行。(    )

答案：错误

168.违章分为管理性违章，装置性违章，动作性违章(    ) 答案：错误

169.右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(    ) 答案：正确

170.在串联电路中,电流处处相等。(    ) 答案：正确

171.交流电每交变一周所需的时间叫作周期 T。(    ) 答案：正确

172.装船机溜筒回转角度为 360°。(    ) 答案：错误

173.锦州港口公司BH2-1 皮带机有一套提升导料槽，位于 T1 转接机房。（  ）。

答案：错误

174.防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(    ) 答案：正确

175.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(    )

答案：错误

176.导线的工作电压应大于其额定电压。(    ) 答案：错误

177.改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(    ) 答案：错误

178.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(    ) 答案：正确

179.绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(    ) 答案：错误

180.为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(    ) 答案：错误

181. Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(    ) 答案：错误

182.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(    ) 答案：正确

183.剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(    ) 答案：正确

184.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。(    ) 答案：正确

185.不同电压的插座应有明显区别。(    ) 答案：正确

186.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(    ) 答案：错误

187.漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(    ) 答案：正确

188.白炽灯属热辐射光源。(    ) 答案：正确

189.在通过铁路道口或横过铁道时，做到“一站、二看、三通过”，严禁抢道、跳车、钻车 及在轨道上或道心内行走、停留，发现有横跨铁路等违规行为时应及时制止。(    )

答案：正确

190.遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏 两种。(    )

答案：正确

191.各大机电气室和操作室内的电加热器、空调等距控制柜及可燃物不得小于 20 厘米，严 禁它用，离开岗位时须切断电源。(    )

答案：正确

192.特种作业人员必须年满 20 周岁,且不超过国家法定退休年龄。(    ) 答案：错误

193.电工应严格按照操作规程进行作业。(    ) 答案：正确

194.电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(    ) 答案：正确

195.电容器的容量就是电容量。(    ) 答案：错误

196.电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(    ) 答案：正确

197.并联补偿电容器主要用在直流电路中。(    ) 答案：错误

198.用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(    ) 答案：错误

199.接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(    ) 答案：正确

200.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(    ) 答案：正确

201、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(    ) 答案：错误

202.相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(    ) 答案：正确

203.按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和 室颤电流。(    )

答案：正确

204.脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(    ) 答案：错误

205.组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的 2-3倍。(    ) 答案：正确

206.当翻车机在翻卸方向上翻转角度达到 20° 时，翻车机区域内的干雾系统就会启动。 (    )

答案：正确

207.热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料碾压而成。(    ) 答案：错误

208.在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(    ) 答案：正确

209.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(    ) 答案：错误

210.断路器可分为框架式和塑料外壳式。(    ) 答案：正确

211.漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经 放大使脱扣器动作,从而切断电路。(    )

答案：正确

212.翻车机夹轮器的夹紧压力是 115Bar 以上。(    ) 答案：正确

213.低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带 负荷合、分闸。(    )

答案：正确

214.在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。 (    )

答案：错误

215.电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(    ) 答案：正确

216.使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 (    )

答案：正确

217.绝缘材料的耐热等级中,耐热等级 F 对应的极限温度为 155℃。(    ) 答案：正确

218.裸导体与需要经常维护的管道同一侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面。(    ) 答案：错误

219.翻车机停止运转时，干雾系统会继续运行 30 分钟，然后进行自动吹扫。(    ) 答案：正确

220.泄漏电流与时间有关。(    ) 答案：错误

221.锦州港口公司翻车机平台长度为 38 米。(    ) 答案：错误

222.电气正常工作时不产生火花。(    ) 答案：错误

223.电动机轴承过热的原因是润滑油太脏或牌号不对时,应充油。(    ) 答案：错误

224.船舶靠泊前，装船机司机确认好泊位，将大机停靠在码头 405 泊位西侧锚定位置，装船 机司机、巡视人员无需下机。(    )

答案：错误

225.高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备,架空线,电缆是否带电的工具。(    ) 答案：正确

226 装船机在移舱时要先报警并要注意轨道及溜筒周围有无障碍物，不准边起大臂边行走， 必须将装船机悬臂、溜筒与船舶设施保持 2 米以上的安全距离再行走。(    )

答案：正确

227.交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(    ) 答案：正确

228.二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(    ) 答案：错误

229.磁力线是一种闭合曲线。(    ) 答案：正确

230.符号“A”表示交流电源。(    ) 答案：错误

231.剩余电流动作保护装置主要用于 1000V 以下的低压系统。(    ) 答案：正确

232.带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电 使用。(    )

答案：正确

233.电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用 S2 表示。(    )

234.对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(    ) 答案：正确

235.电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(    ) 答案：正确

236.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(    ) 答案：错误

237.几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(    ) 答案：错误

238.电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(    ) 答案：正确

239.根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(    )

答案：错误

240.导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(    ) 答案：正确

241.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(    ) 答案：错误

242.铜线与铝线在需要时可以直接连接。(    ) 答案：错误

243.使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 (    )

答案：正确

244.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(    ) 答案：正确

245.幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于 1.8m。(    ) 答案：正确

246.民用住宅严禁装设床头开关。(    ) 答案：正确

247.停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(    ) 答案：正确

248.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(    ) 答案：正确

249.常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(    ) 答案：正确

250.电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(    )

答案：错误

251.当电容器爆炸时,应立即检查。(    ) 答案：错误

252.用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(    ) 答案：错误

253.交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(    ) 答案：正确

254.电压表内阻越大越好。(    ) 答案：正确

255.一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(    ) 答案：正确

256.触电分为电击和电伤。(    ) 答案：正确

257.触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(    ) 答案：正确

258.装船机行走在接近前、后止挡 30 米时须低速行走。(    ) 答案：正确

259.熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(    ) 答案：正确

260.时间继电器的文字符号为 KT。(    ) 答案：正确

261 锦州港口公司堆取料机一般具有走行机构、俯仰机构两种动作（  ）。

答案：错误

262.堆取料机开始启动时，应按照程序空载启动驱动装置（  ）。

答案：正确

263.输送带横向撕裂是最常见的损坏模式（  ）。

答案：错误

264.堆取料机集中润滑站主泵选用单点多线自动集中润滑泵（  ）。 答案：错误

265.液力耦合器的正常工作温度不应超过 60 摄氏度（  ）。

答案：错误

266.螺杆式空气压缩机的作用是为干雾抑尘装置提供标准的气源（  ）。 答案：正确

267.翻车机远程手动操作的前提是副泵运行（  ）。

答案：错误

268.CD1 和 CD2 翻车机共用 1 套机械通风系统（  ）。

答案：正确

269.翻车机请重排空信号灯，白色表示不允许进重车，红色表示允许进重车（  ）。 答案：错误

270.逆止器的作用是防止翻车机出口端空车溜退（  ）。

答案：正确

271.锦州港口公司翻车机采用的是“o”型双翻翻车机（  ）。

答案：错误

272.两票指的是工作票、检修票（  ）。

答案：错误

273.消防设备应定期检查和试验，消防工具不准移作他用（  ）。

答案：正确

274.堆取料机中心落料挡板的主要作用是缓冲调整落料点（  ）。

答案：正确

275.减速机的主要作用是减小输出轴转速，增大输出轴转矩（  ）。 答案：正确

276.堆取料机斗轮数是 12 个，斗容 3 立方米（  ）。

答案：错误

277.堆取料机与其他设备进行交叉作业时，应保持 3m 以上的距离。(    ) 答案：正确

278.高压设备发生接地时，室内不得接近故障点 4 米以内，室外不得接近故障点 8m 以内 (    )。

答案：正确

279.设备操作人员的四会包括会使用、会维护、会检查、会排除故障（  ）。 答案：正确

280.锦州港口公司装船机可满足 1 万吨至 7 万吨船舶装船（  ）。

答案：正确

281.生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全 面负责。(    )

答案：正确

282.生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取全体股东的意见。(    ) 答案：错误

283.生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的地方标准或者行业标准。(    )

答案：错误

284.安全生产工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。(    ) 答案：正确

285.工会依法对安全生产工作进行监督。(    ) 答案：正确

286.生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方 面的义务。(    )

答案：正确

287.各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律法规和安全 生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。(    )

答案：正确

288.发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的， 应急管理部门可以按照《中华人 民共和国安全生产法》规定罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚 款。(    )

答案：正确

289.国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生 产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责， 及时协调、解决 安全生产监督管理中存在的重大问题。(    )

答案：正确

290.乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安 全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政 区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者 按照授权依法履行安全生产监督管理职责。(    )

答案：正确

291.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。(    ) 答案：正确

292.生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报 有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。(    )

答案：正确

293.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 施，及时发现并消除事故隐患。(    )

答案：正确

294.生产经营单位重大事故隐患排查治理情况应当及时向应急管理部门和职工大会或者职 工代表大会报告。(    )

答案：错误

295.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳 入 相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故 隐患。(    )

答案：正确

296.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施 以及事故应急措施。(    )

答案：正确

297.生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进 行经常性检查。(    )

答案：正确

298.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏 散通道。(    )

答案：正确

299.甲公司与乙公司在同一作业区域内进行生产经营活动，各自的生产经营活动不危及对方 生产安全。甲公司与乙公司可以不签订安全生产管理协议。(    )

答案：正确

300.生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准。(    ) 答案：正确

301.国家鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和 物资，提高应急救援的专业化水平。(    )

答案：正确

302.县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救 援预案，建立应急救援体系。(    )

答案：正确

303.生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民 政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年组织演练。(    )

答案：错误

304.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产 监督管理职责的部门。(    )

答案：错误

305.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少 人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的 部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。(    )

答案：正确

306.因安全生产违法行为造成重大事故隐患或者导致重大事故，致使国家利益或者社会公共  利益受到侵害的，人民检察院可以根据民事诉讼法、行政诉讼法的相关规定提起公益诉讼。 (    )

答案：正确

307.负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报 或者迟报。(    )

答案：正确

308.负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员在监督检查中发现重大事故隐患，不依法 及时处理的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任(    ) 答案：正确

309.事故调查报告应当依法及时向社会公布。(    )

答案：正确

310.参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措 施，并根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施， 防止事故扩大和次生灾害的发生，减少 人员伤亡和财产损失。(    )

答案：正确